# Käyttöohje PP-laatat

# Användarmanual för PP-plattor

# 1. Tuotteen esittely / Produktbeskrivning

Suomi: Tuote on valmistettu iskunkestävästä, modifioidusta PP-materiaalista. Se on ympäristöystävällinen, myrkytön, vedenkestävä, liukumaton, iskuja vaimentava, kulutusta kestävä ja säänkestävä. Tuote soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön tarkoitettuihin peli- ja liikunta-alustoihin ja vahvemmat laatat esim autotallin lattiaksi.

Svenska: Produkten är tillverkad av slagfast, modifierat PP-material. Den är miljövänlig, giftfri, vattenbeständig, halksäker, stötdämpande, slitstark och väderbeständig. Produkten lämpar sig för spel- och idrottsunderlag både inom- och utomhus.

Suomi: Käyttökohteita ovat esimerkiksi rullalautakentät, koripallokentät, sulkapallokentät, päiväkotien leikkialueet, autotallien lattiat sekä tilapäiset tapahtuma-alueet.

Svenska: Användningsområden är till exempel skateboardytor, basketplaner, badmintonbanor, lekområden på förskolor, golv i garage samt tillfälliga evenemangsområden.

# 2. Asennuksen perusvaatimukset / Grundkrav för installation

Suomi: Alustan tulee olla tasainen, kova, kuiva ja puhdas. Pinnalla ei saa olla hiekkaa, pölyä, vesilammikoita, halkeamia eikä ulokkeita. Asennuksessa ei tarvita liimaa eikä sementtilaastia.

Svenska: Underlaget ska vara jämnt, hårt, torrt och rent. Det får inte finnas sand, damm, vattensamlingar, sprickor eller utskjutande föremål på ytan. Lim eller cementbruk behövs inte vid monteringen.

Suomi: Suositeltu asennuslämpötila on 10–35 °C. Vältä asennusta erittäin kuumalla tai kylmällä säällä, jotta lämpölaajeneminen tai -kutistuminen ei aiheuta muodonmuutoksia.

Svenska: Rekommenderad installationstemperatur är 10–35 °C. Undvik installation vid mycket varmt eller kallt väder för att förhindra deformation som kan orsakas av temperaturrelaterad expansion eller krympning.

# 3. Vaiheittainen asennusohje / Steg-för-steg-installationsguide

Suomi – Vaihe 1: Kentän merkintä

Mittaa alueen tarkka koko, merkitse suorat asennuslinjat alustaan ja aloita laattojen asennus alueen sisäkulmasta.

Svenska – Steg 1: Markering av ytan

Mät ytans exakta mått, markera raka monteringslinjer på underlaget och börja montera plattorna från ett innerhörn av området.

Suomi – Vaihe 2: Laattojen liittäminen

Aseta viereisten laattojen uros- ja naarasliittimet kohdakkain. Paina laattoja käsin tai naputa kevyesti kumivasaralla, kunnes liittimet lukittuvat täysin ilman rakoja.

Svenska – Steg 2: Sammanlänkning av plattor

Rikta in han- och honlåsen på intilliggande plattor. Tryck ned plattorna för hand eller knacka lätt med en gummihammare tills låsen sitter helt ihop utan mellanrum.

Suomi – Vaihe 3: Reuna- ja kulmalistojen asennus

Kun päälaatat on asennettu, kiinnitä reuna- ja kulmalistat alueen reunoille. Listat suojaavat laattojen reunoja ja vähentävät kompastumisriskiä.

Svenska – Steg 3: Montering av kant- och hörnlister

När huvudplattorna har monterats, montera kant- och hörnlister längs områdets kanter. Listerna skyddar plattornas kanter och minskar risken för att snubbla.

Suomi – Vaihe 4: Laajenemisraon jättäminen

Jätä 3–5 mm:n laajenemisrako koko alueen reunoille. Tämä estää alustan kohoamista lämpölaajenemisen seurauksena.

Svenska – Steg 4: Expansionsutrymme

Lämna ett expansionsutrymme på 3–5 mm längs hela ytans kanter. Det förhindrar att golvet buktar på grund av temperaturförändringar.

# 4. Päivittäinen hoito ja puhdistus / Daglig rengöring och underhåll

Suomi: Pöly ja roskat: puhdista alusta lakaisukoneella, harjalla tai imurilla.

Svenska: Damm och skräp: rengör underlaget med sopmaskin, borste eller dammsugare.

Suomi: Tavalliset tahrat: pyyhi alusta kostealla mopilla ja puhtaalla vedellä.

Svenska: Vanliga fläckar: torka av underlaget med en fuktig mopp och rent vatten.

Suomi: Vaikeat öljytahrat: käytä laimennettua, neutraalia pesuainetta, huuhtele puhtaalla vedellä ja kuivaa pinta.

Svenska: Svåra oljefläckar: använd utspätt, neutralt rengöringsmedel, skölj med rent vatten och torka ytan torr.

# 5. Kielletyt toimenpiteet / Förbjudna åtgärder

Suomi: Älä käytä alustan puhdistukseen vahvoja syövyttäviä aineita, kuten happoja, emäksiä, bensiiniä tai alkoholia.

Svenska: Använd inte starka frätande medel, såsom syror, baser, bensin eller alkohol, vid rengöring av underlaget.

Suomi: Älä vedä teräviä metalliesineitä tai raskaita huonekaluja suoraan alustan päällä, jotta pinta ei naarmuunnu.

Svenska: Dra inte vassa metallföremål eller tunga möbler direkt över underlaget, eftersom ytan kan repas.

Suomi: Älä aseta avotulta tai kuumia esineitä suoraan alustan päälle.

Svenska: Placera inte öppen eld eller heta föremål direkt på underlaget.

Suomi: Vältä pitkäaikaista pistekuormitusta raskailla esineillä.

Svenska: Undvik långvarig punktbelastning av tunga föremål.

# 6. Irrotus ja uudelleenkäyttö / Demontering och återanvändning

Suomi: Laatat on helppo irrottaa uudelleenkäyttöä varten. Avaa liittimet yksitellen tasapäisellä ruuvimeisselillä. Laatat eivät vaurioidu irrotuksen aikana, ja niitä voidaan käyttää uudelleen tilapäisillä peli- ja tapahtuma-alueilla.

Svenska: Plattorna är enkla att demontera för återanvändning. Öppna låsen ett i taget med en platt skruvmejsel. Plattorna skadas inte vid demontering och kan återanvändas på tillfälliga spel- och evenemangsytor.

# 7. Usein kysytyt kysymykset / Vanliga frågor

Suomi: Kysymys: Kohoaako alusta kesällä korkeassa lämpötilassa?
Vastaus: Ei, kun riittävä laajenemisrako on jätetty. Lämpötilan muutokset eivät tällöin aiheuta kohoamista tai muodonmuutoksia.

Svenska: Fråga: Buktar underlaget vid höga sommartemperaturer?
Svar: Nej, så länge korrekt expansionsutrymme har lämnats orsakar temperaturförändringar inte buktning eller deformation.

Suomi: Kysymys: Voidaanko laattoja käyttää ulkona sateella?
Vastaus: Kyllä. Avoin rakenne johtaa veden nopeasti pois, joten alusta toimii normaalisti myös sateisella säällä.

Svenska: Fråga: Kan plattorna användas utomhus när det regnar?
Svar: Ja. Den öppna strukturen leder snabbt bort vatten, så underlaget fungerar normalt även vid regn.